TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

# ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ LENTVARIO MIESTE INVENTORIZAVIMO IR TVARKYMO PROJEKTAS

##### (aiškinamasis raštas)

Projekto vadovas: dr. Julius Bačkaitis

Vykdytojai: vyr. inž. Kšištof Godvod

jaun.inž. Alina Kiudytė

Lekėčiai, 2019 m.

### T U R I N Y S

|  | Psl. |
| --- | --- |
| ĮVADAS | 3 |
| METODIKA | 4 |
| 1. Bendroji dalis | 7 |
| 1.1. Lentvario miestas istorijos bėgyje | 7 |
| 2. Specialioji dalis | 9 |
| 2.1. Bendra dabartinė Lentvario miesto želdinių ir želdynų charakteristika | 9 |
| 2.2. Lentvario miesto dendrologinės vertybės | 11 |
| 2.3. Invaziniai medžiai ir krūmai Lentvario mieste | 16 |
| 2.3. Lentvario miesto parkų ir skverų esama būklė bei jos pagerinimo būdai | 19 |
| 2.4. Lentvario miesto želdinių sanitarinė būklė bei planuojamos jų tvarkymo priemonės | 22 |
| Priedai (tekstiniai) | 23 |
| I. Specialiosios sąlygos, aktualios įveisiant ir tvarkant želdinius bei želdynus | 23 |
| II. Lentvario miesto želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis | 25 |
| III. Lentvario miesto želdinių taksoraštis | - |
| *** |  |
| Priedai (grafiniai) |  |
| VI. Lentvario miesto želdinių planas (M 1: 8 000) | - |
| VII. Lentvario miesto želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) planšetai (M 1 : 2 000) | - |

ĮVADAS

Želdynų, kaip žaliųjų plotų visumos, paskirtis daugiafunkcinė: ekologinė, estetinė, pažintinė, rekreacinė, architektūrinė, istorinė, kultūrinė, psichologinė ir apsauginė. Želdynai taip pat atlieka biologinės įvairovės bei dendrofloros genofondo išsaugojimo funkciją.

Želdynai ypač svarbūs miestuose. Jie gerina miestų estetinį vaizdą, sudaro optimalias gyvenimo sąlygas, reguliuoja oro cirkuliaciją, veikia gyvenamosios aplinkos kokybę.

Miesto augalija yra reikšminga kraštovaizdžio dalis. Jos planavimas bei tvarkymas visada buvo ir yra svarbi kraštotvarkinė veikla, kurios pobūdis priklauso nuo visuomenės poreikių bei išgalių, taip pat nuo planavimo lygių ir tvarkymo būdų.

Teritorijų planuose miestų augalija vadinama įvairiai: žaliaisiais plotais, žaliąja struktūra, želdynų struktūra, miesto žaluma ir pan.

Miestuose parkai formuoja urbanistinę erdvę, atlieka kompozicinių centrų funkciją, gerina ir palaiko kultūrinio Lietuvos kraštovaizdžio kokybę ir suteikia jam savitumo. Išsidėstę visoje šalyje beveik visuomet gražiausiose vietose, dauguma parkų yra patrauklūs turistiniai objektai.

Lietuvos želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategija remiasi LR Konstitucija bei kitais teisės aktais. Strategijoje želdynai suprantami kaip specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar pritaikyti želdinių (medžių, krūmų, vejų, gėlynų) ir įrenginių (takų, aikštelių, ir kt.) teritoriniai kompleksai, skirti želdiniams auginti ir naudoti rekreaciniams, sanitariniams–higieniniams ir kitiems tikslams.

Želdynų paskirtis daugiafunkcinė: apsauginė (želdynai mažina vėjo greitį ir apsaugo nuo sniego kelius, geležinkelius, kitus inžinerinius įrenginius, laukus), aplinkos sąlygų gerinimo (želdiniai yra barjeras teršalams ir triukšmui, jie sugeria anglies dvideginį, gamina deguonį) ir kt. Atlikdami šias funkcijas, želdiniai yra itin svarbi žmogaus veiklos kompensuojamoji priemonė, siekiant išsaugoti ekologinį teritorijos stabilumą.

Metodika

Lentvario miesto želdinių inventorizavimo darbai buvo atliekami 2019 metų vasarą, vadovaujantis, kiek patikslintomis ,,Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis“ (2008 m. sausio 8 d. Nr. D1-5).

Inventorizacija atliekama natūroje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius, bei užpildant Želdynų ir želdinių inventorizavimo kortelę (lentelę):

1 skiltyje „Želdyno (objekto) pavadinimas“ įrašomas konkretus inventorizuojamo objekto – želdinių kvartalo arba gatvės pavadinimas;

2 skiltyje „Želdinių sklypo numeris plane“ rašomi skaičiai nuo 1 iki 200;

3 skiltyje „Rūšinės sudėties koeficientas“ įrašomi medžių ir krūmų grupės (20 ir daugiau vnt.) rūšinės sudėties skaičiai (nuo 1 iki 10 taip, kad bendra skaičių suma būtų lygi 10). Medžių ar krūmų eilėms (20 ir daugiau vnt.) taip pat įrašomas rūšinės sudėties koeficientas. Jis rašomas pagal biogrupėje augančių atskirų medžių rūšių užimamo kiekio santykį;

4 skiltyje „Medžių, krūmų rūšis (porūšis, varietetas, forma arba veislė)“ įrašomi inventorizuojamų medžių, krūmų, lianų rūšių pavadinimai (pagal knygą: Navasaitis M. 2008. Dendrologija). Medžių, krūmų, lianų kultivarų pavadinimai (formos) rašomi originalo kalba lotyniškomis raidėmis tarp apostrofų, didžiąja raide, pvz., paprastasis ąžuolas ‘Fastigiata’.

5 skiltyje „Kiekis“ įrašomas pavieniui ar nedidelėmis grupėmis (iki 19 vnt.) augančių medžių, krūmų ar lianų kiekis (1–19 vnt.), taip pat, jei nebuvo pildoma 3 skiltis.

Medžių, augančių grupėmis (20 ir daugiau vnt.), kiekis įrašomas tik dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingų, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingų medžių;

6 skiltyje „Aukštis“ įrašomas medžių ir krūmų, kuriems buvo pildoma 3 ir (ar) 5 skiltis, aukštis. Medžių ir krūmų aukštis rašomas nuo 0,1 m (iki 2 m – gradacija kas 0,1 m, nuo 2 iki 6 m – kas 0,5 m, daugiau kaip 6 m – kas 1 m). Aukštis nustatomas vizualiai ar matuojant aukštimačiu;

7 skiltyje „Skersmuo“ įrašomas medžių ir medžiu išaugusių krūmų, kuriems buvo pildoma 3 ir (ar) 5 skiltis, skersmuo. Jis matuojamas 1,3 m aukštyje ne žemesniems kaip 1,5 m medžiams. Skersmuo matuojamas žerglėmis ar kitais prietaisais;

8 skiltis „Medžių grupių skalsumas“ pildoma tik medžių grupėms, kai pildoma 3 skiltis. Jis gali būti nuo 0,3 iki 1,3. „Krūmų grupių glaudumas“ pildomas krūmų grupėms ir gyvatvorėms (1 – reta grupė (gyvatvorė), kai projekcinis padengimas < 25%, 2 – vidutinio tankumo (26–60%), 3 – tanki (>60%);

9 skiltis „Želdinių būklė“ pildoma kiekvienai 4 skiltyje įrašytai rūšiai, naudojant 6(7) balų skalę nuo (1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 - patenkinama, 4 – bloga, 5 – labai bloga, 6 – žuvęs želdinys, 7 – kelmas arba akivaizdžiai tuščia sodinimo vieta gatvių želdiniuose).

Želdinių būklė vertinama apibendrinant kelis rodiklius (2 priedas): genėjimo intensyvumo laipsnį, defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį;

Pasvirimo laipsnis būklę blogina 1-2 balais, jei medis 30º–45(60)º pasviręs gatvės, intensyviai naudojamų pėsčiųjų takų, pastatų link. Jei toks sveiko medžio pasvirimas yra parke ar kitur, atokiau nuo takų – būklės galima ir nebloginti. Esant >45(60) % pasvirimui būklės balas gali kisti nuo 2 iki 5.

Buvo atsižvelgta ir į medžių nustelbtumą, žiemospirgius, skurdžią išvaizdą bei kitus medžių būklę lemiančius rodiklius.

Jei vertinamo medžio būklę inventorizacijos metu veikia keli veiksniai, pvz., jis genėtas, užpultas kenkėjų, pažeistas ir jo kamienas, tokiu atveju į lentelę įrašomas blogiausios būklės (pažeidimo) balas pagal bet kurį iš paminėtų kriterijų (pvz., jei genėjimo intensyvumo laipsnis yra 3 balai, defoliacija – 1 balas, o kamieno mechaninis pažeidimas – 5 balai, tai bendra medžio būklė vertinama 5 balais).

Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, želdinius lyginant su sąlygiškai sveikais želdiniais.

Esant reikalui (savivaldybės ataskaitose ar pan.) želdinių būklę nurodyti Taisyklėse įtvirtintoje 3(4) balų sistemoje – taksoraštyje 2 ir 3 būklės medžiai prilyginami 2 būklės, o 4 ir 5 būklės medžiai – 3 būklės medžiams.

10 skiltyje „Pastabos“ gali būti įrašoma:

a) atstumai tarp medžių ir krūmų eilėse ir tarp eilių, pvz., eilė, kas 2 m; 2 eilės, 4 x 4 m;

b) komentarai apie įdomesnius medžius ar krūmus, pvz., 10 kamienų; viršūnėje – „raganų šluota“, įspūdingos išvaizdos;

c) komentarai apie gyvatvores, medžių ir krūmų eiles, pavienių medžių ir krūmų formavimą, pvz., karpoma gyvatvorė;

d) komentarai apie patenkinamos ir blogos būklės želdinius, pvz., nulaužta medžio viršūnė; nustelbtas; džiūsta; lapai užpulti miltligės ir pan.;

11 skiltyje „Reikalingos tvarkymo priemonės“ įrašomos reikalingos tvarkymo priemonės:

a) tvarkymo priemonės pavadinimas: kirsti, genėti, persodinti, atnaujinti ir kt.;

b) iškertamų medžių procentas prie grupių, kurias reikia retinti dėl per didelio tankumo ar sanitarinės būklės;

c) tvarkymo priemonių taikymo eiliškumas:

Pastaba: skubiai tvarkomi 45º kampu ir daugiau pasvirę, visiškai sutrūnijusiais kamienais medžiai (ypač minkštieji lapuočiai), augantys po elektros lauko linijomis, ir kiti labai blogos būklės medžiai ir krūmai;

1eilėje tvarkomi blogos būklės medžiai ir krūmai, iš dalies blogos būklės (kai vertinant želdinių būklę, ne mažiau kaip du rodikliai yra įvertinami blogai) medžiai, kirstini per 5 artimiausius metus;

2 eilėje tvarkomi kiti pagal želdinių būklę per 5–10 metų kirstini medžiai ar krūmai;

Projektiniais tikslais kertami tie medžiai, kurie pagal savo sanitarinę būklę dar galėtų būti paliekami, tačiau dėl vertingesnių medžių stelbimo, pamatų ardymo, intensyvaus langų užtamsinimo ar kitų priežasčių inventorizacijos metu numatomi šalinti.

Pagal techninę specifikaciją želdinių inventorizacija Lentvaryje vykdyta savivaldybės panaudos teise turimoje žemėje bei valstybinėje ne miškų ūkio paskirties žemėje, įvertinant kiekvieno, >8 cm skersmens (1,3 m H) medžio būklę bei dekoratyvinius, vertingus ar gyvatvore augančius krūmus viešosiose erdvėse.

Pastebėtina, kad miesto plėtrai neaktualiose, apleistose teritorijose (pagal pateiktą šių teritorijų sąrašą) želdinių inventorizacija taip pat nebuvo vykdoma.

## 1.Bendroji dalis.

## 1.1. Lentvario miestas istorijos bėgyje

Lentvario miestas susikūrė XIX a. antroje pusėje prie pastatytos geležinkelio stoties, netoli Lentvario dvaro, tuo metu priklausiusio grafui Tiškevičiui. Galima manyti, kad Lentvario vardas atsirado iš vardo Liutauras tada, kai šią vietovę valdė Jonas Liutauras Chreptavičius. Jis buvo LDK iždininkas ir turėjo žemės valdą netoli Trakų. Iki 1939 m. slavų kalbomis rašytuose šaltiniuose Lentvaris buvo vadintas Landworowu arba Litavaravu, o dabartinį vardą gavo 1939 m., kai Lietuva atgavo Vilniaus kraštą ir buvo stengiamasi lietuvinti vietovardžius. 1949 metais Lentvaris gavo miesto teises.

Pirmąsias užuominas apie Lentvario vietovę randame 1394 metų Vyganto Marburgiečio kronikoje, o kituose rašytiniuose dokumentuose Lentvaris paminėtas 1596 metais. Lietuvos vietovių istorijos tyrinėtojas B. Kviklys yra rašęs, kad Lentvario apylinkės gražios, tačiau žemė nederlinga ir žmonės gyveno skurdokai. Pats Lentvario miestelis nesąs labai senas, bet jo apylinkėse žmonės gyvena nuo senų laikų (XI-XII a.). Tai patvirtino netoli Lentvario aptiktas ir XIX a. vidury Kirkoro tyrinėtas pilkapis. Tuo metu čia buvo 14 kiemų Liutovariškių kaimas.

1956 m. minimas Lentvoriškių dvaras, jį valdė didikai Grincevičiai, vėliau Šachnovai, Izdėbskiai, Dambrovskiai. Nuo XIX a. vidurio iki 1939 m. dvarą valdė grafai Tiškevičiai.

Lentvario miestas jau nuo seno garsėja gamybos įmonėmis. Lentvaryje 1869 m. buvo pastatytas vinių fabrikas. Sovietiniais laikais fabrikėlis išaugo į gana didelę metalo apdirbimo ir metalinių vonių liejimo gamyklą ,,Kaitra“.

Akcinė bendrovė ,,Kilimai‘‘ - vienintelė įmonė Lietuvoje nuo 1957 m. gaminanti kilimus ir kilimines dangas.

Lentvario miestas smarkiai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą, buvo sugriauta didelė dalis pastatų. 1963 m. įsteigta lietuviška mokykla, kuri 1989 m. pavadinta Lentvario M. Šimelionio, garsaus lietuvybės puoselėtojo, vardu.

2001 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Lentvario herbas.

Žymiausi Lentvario miesto architektūros paminklai ir lankytini objektai yra: grafo Tiškevičiaus rūmai, garsaus prancūzų architekto Andrė suprojektuotas parkas, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, XIX a. statyta geležinkelio stotis.

Knygoje ,,Trakų krašto Dvarai ir Palivarkai“ rašoma, kad 1850 m. Lentvario dvarą, įsigijo J. Tiškevičius. Tiškevičiai valdė dvarą ir jame gyveno iki Antrojo pasaulinio karo.

Lentvario dvaro sodybą sudaro savito stiliaus rūmai: su kolonų portiku, keturkampiais bokštais, smailiais bokšteliais, 2 gyvenamieji namai, arklidė, tvartas, vandens malūnas, kluonas, paviljonas, vandentiekio bokštas ir parkas. 1899 m. V. Tiškevičiaus iniciatyva pagrindiniai rūmai buvo rekonstruoti gotikiniu ,,angliško kotedžo“ stiliumi.

Per pirmąjį pasaulinį karą rūmai buvo apgadinti, išvogti paveikslai, baldai. Po Antrojo pasaulinio karo, 1956 metais čia įsikūrė Lentvario kilimų fabriko administracija. Šiuo metu kitus dvaro ūkinius apgriuvusius pastatus bandoma panaudoti kultūros poreikiams. Nuo 2003 m. rengiami muzikos festivaliai ,,Kultūros tvartas”. Nuo 2007 m. naujasis Tiškevičių rūmų šeimininkas UAB ,,Ranga Group“ prezidentas L. Pinkevičius.

Tiškevičių rūmų parkas įkurtas XIX a. septintajame dešimtmetyje. Šio parko autorius visame pasaulyje žinomas prancūzų kraštovaizdžio architektas Eduardas Andrė. Parkas peizažinis, banguoto paviršiaus. Įtaisytos įdomios vandens kaskados (kriokliai), dirbtinės uolos, per upelius — saviti akmenų tilteliai. Unikali pasivaikščiojimo takų kompozicija. Tai vienas gražiausių Lietuvos istorinių parkų. Jame auga net 60-ties rūšių medžių ir krūmų. Parku teka bevardis upelis, kuris įsilieja į ežerą.

1958 m. parkas paskelbtas valstybės saugomu ir 1986 m. priskirtas prie gamtos paminklų.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia neoromaninio stiliaus, pastatyta Tiškevičių, Lentvario dvaro savininkų, iniciatyva ir lėšomis (1910-1926 m.). 1926 metais pastatyta bažnyčios pagrindinė dalis, o 1935 metais pastatyta varpinė. Pirmieji vargonai įrengti pagal Narembskio projektą 1941 metais.

Lentvaris — stambus geležinkelio mazgas. 1862 m. pastatyta Lentvario geležinkelio stotis. Jai suteikta aukščiausia klasė. 1858-1862 nutiesta Sankt Peterburgo — Varšuvos geležinkelio atkarpa Lietuvoje. 1862 m. gruodžio 15 d. pradėtas reguliarus eismas į Varšuvą. Geležinkelis turėjo didelės reikšmės susisiekimui ir pramonės plėtrai.

Lentvario mieste 1923 metais gyveno 2000 gyventojų, 2018 metais  - 10160 gyventojų.

2. Specialioji dalis

2.1. Bendra dabartinė Lentvario miesto želdinių ir želdynų charakteristika

Bendras Lentvario miesto žemės plotas yra 1388 ha, iš jų miškai sudaro 256,36 ha (arba 18,5% nuo bendro teritorijos ploto). Bendras (visų lentvariškių viešai naudojamas arba galimas naudoti) vertingesniais želdiniais (lajomis) dengiamas plotas (kaip paaiškėjo) yra 44,86 ha, arba 3,2 % nuo bendro miesto teritorijos ploto.

Vienam miesto gyventojui tenkantis želdinių plotas (be augančių privačiose valdose) – apie 44 m2.

Pagal plotą ir/ar jose augančių sumedėjusių augalų kiekį želdinių grupes galima sąlyginai suskirstyti į plotines (aprašytas kaip medynai ar krūmynai) ir kiekines (kuriose identifikuotas tikslus augančių medžių ar krūmų kiekis). Plotinėms grupėms buvo nustatyti skalsumai (medynams) arba glaudumai (dekoratyviniams krūmynams), kuriais remiantis galima projektuoti esamų grupių išretinimą (arba sutankinimą).

Pagal skalsumus 130 želdinių plotinių objektų (mikro miškelių) pasiskirstė gana nevienodai (1 lentelė). Akivaizdu, kad mieste vyrauja 0,7-0,8 skalsumo medynai (42,3 %). Kartu su didesnio skalsumo medynais, sudarančiais dar 24,6 %, jie ir sudaro fondą retinimams.

0,5-0,7 skalsumo medynai retinami ar tvarkomi kraštovaizdžio kirtimais tik retais atvejais (kai medžių išsidėstymas medyne aiškiai grupinis, o menkaverčiai medžiai juose stelbia vertingesnius medžius ir krūmus).

Patys rečiausi, 0,3-0,4 skalsumo medynai, Lentvario mieste sudaro tik 3,8 %. Kadangi tai jauni medynai, tad, esant reikalui ir galimybėms, galima vykdyti esamų medžių rūšių pildymo bei naujų medžių ir krūmų rūšių sodinimo darbus.

Inventorizavus apsauginius želdinius miesto gatvėse nustatyta, kad 949 sąlyginėse grupėse, auga 3049 medžiai ir krūmai bei veši 93 gyvatvorės (kuriose krūmų ar medelių kiekis nekonkretizuotas). Savo lajomis gatvių apsauginiai želdiniai dengia apie 3,07 ha plotą. Dažniausiai čia sutinkami medžiai buvo įvairios liepos (15,2 % bendro visų ten augančių sumedėjusių augalų kiekio) ir klevai (13,9 %).

Kaip žinia, viename gatvės kilometre (laikant kad augalai pasodinti kas 5 m) idealiu atveju galėtų augti apie 400 medžių. Akivaizdu, kad netgi pusę šio medžių kiekio atmetus dėl gatvių susikirtimų, įvažiavimų į kiemus, autobusų sustojimo ir automobilių stovėjimo aikštelių bei komunikacinių mazgų, miesto gatvės galėtų būti daug žalesnės.

Deja, gatvių želdinių miestuose paprastai ne daugėja, o mažėja. Dalis gatvėse augančių medžių būna daugiau ar mažiau mechaniškai sužeisti, žaizdos įvairiu laipsniu pažeistos stiebų medienos puvinio, šakos džiūsta dėl taršos ir kt. priežasčių, todėl, dėl jų pavojingumo gatve važiuojantiems automobiliams ir šaligatviais vaikštantiems žmonėms, šie medžiai planingai šalinami. Tuo tarpu elektrikai, telefonininkai, dujininkai, nuotekininkai ir kitų antžeminių ir požeminių komunikacijų valdytojai ar prižiūrėtojai neretai kategoriškai pasisako prieš naujų želdinių veisimą.

1 lentelė. Želdinių grupių pasiskirstymas pagal skalsumus.

| Rūšinė sudėtis | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Viso: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baltalksnis |  |  |  | 2 | 5 | 3 |  | 10 |
| Beržas karpotasis |  |  | 1 | 6 | 17 | 3 |  | 27 |
| Blindė |  |  | 3 | 1 | 4 | 1 |  | 9 |
| Drebulė |  |  |  | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 |
| Eglė paprastoji |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Gluosnis baltasis |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| Gluosnis trapusis |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Gluosnis virbis |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Juodalksnis | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |
| Klevas paprastasis |  | 2 |  | 5 | 7 | 4 |  | 18 |
| Klevas uosialapis |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| Maumedis europinis |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |
| Pušis paprastoji |  | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | 1 | 30 |
| Robinija baltažiedė |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Uosis paprastasis |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Viso: | 1 | 4 | 6 | 32 | 55 | 27 | 5 | 130 |

Neabejotina, kad pašalintų medžių vietą turėtų užimti kiti – atsparesni užterštam orui, kompaktiškesnėmis lajomis, nespartaus augimo medžiai, kuriuos reikėtų parinkti vadovaujantis spec. literatūra (pvz., E.V.Navio. Sodinukai miestams ir miesteliams želdinti (2005) ar pan.).

Nagrinėjant 2 lentelę tampa akivaizdu, kad Lentvario miesto želdinių grupėse (mikromiškeliuose) vyrauja paprastosios pušys (23,1 % nuo bendro medynėlių kiekio) ir beržai (20,8%). Šiek tiek rečiau miesto želdiniuose pasitaikė klevynų (13,8 %).

***

Mieste yra vienas stambesnis gėlynas, užimantus apie 67 m2 plotą. Į šį skaičių žinoma neįeina daugybė kelių kvadratinių metrų gėlynėlių, esančių daugiaaukščių gyvenamųjų namų ir įvairių įstaigų palangėse.

2.2. Lentvario miesto dendrologinės vertybės

Lentvario mieste vyrauja mišrūs želdiniai. Nors inventorizacijos metu inventorizuota 4240 želdinių grupės, kuriose augo po 2-3 medžių ar krūmų rūšis, bet šiaip sumedėjusių augalų rūšių ir formų skaičius grupėse buvo pats įvairiausias – nuo vieno iki keliasdešimties.

Iš viso identifikuota 33 šeimų, 72 genčių, 148 medžių ir krūmų rūšių (2 lentelė), kartu su formomis – 230 taksonų. Mieste auga 77 spygliuočių ir 153 lapuočių medžių ir krūmų rūšių ir formų, daugiausiai - tujos (18), kadagio (16), gluosnio (12), klevo (11), eglės (10) taksonų.

Be abejo Lentvaryje augančių želdinių taksonų kiekis yra gerokai didesnis – neidentifikuoti sumedėję augalai namų valdose, kolektyviniuose soduose, kapinėse, o ir identifikuotų augalų tarpe pasitaikė ne vienas taksonas, kurio tikslią rūšį ar formą nustatyti inventorizacijos metu buvo sunkiai ar visiškai neįmanoma – tam būtų reikalingi detalesni tyrimai, augalo stebėjimas vyresniame amžiuje, jam žydint ar/ir brandinant vaisius ir pan. Šis darbas liks sekančių inventorizacijų vykdytojams, entuziastams gamtininkams arba apie šio miesto želdinius diplominius darbus rašantiems studentams.

2 lentelė. Lentvario miesto želdiniuose augančių medžių ir krūmų pasiskirstymas pagal dendrologinę nomenklatūrą.

| Šeima | Gentis | Rūšis | Rūšių ir formų kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kukmediniai | Kukmedis | europinis | 2 |
| Kiparisiniai | Puskiparisis | Lausono | 5 |
|  |  | žirniavaisis | 5 |
|  | Kadagys | kazokinis | 3 |
|  |  | kininis | 1 |
|  |  | paprastasis | 1 |
|  |  | uolinis | 3 |
|  |  | tarpinis | 2 |
|  |  | sp. | 1 |
|  |  | žvynuotasis | 3 |
|  |  | padrikasis | 1 |
|  |  | pajūrinis | 1 |
|  | Tuja | vakarinė | 16 |
|  |  | didžioji | 2 |
|  | Tujenis | kapoklinis | 1 |
| Pušiniai | Kėnis | balzaminis | 1 |
|  |  | europinis | 1 |
|  |  | korėjinis | 1 |
|  |  | ispaninis? | 1 |
|  |  | sp. | 1 |
|  | Maumedis | europinis | 2 |
|  |  | rusinis | 1 |
|  |  | lenkinis | 1 |
|  |  | sibirinis | 1 |
|  |  | plačiažvynis | 1 |
|  | Eglė | baltoji | 4 |
|  |  | dygioji | 2 |
|  |  | paprastoji | 2 |
|  |  | serbinė | 2 |
|  | Pušis | kalninė | 2 |
|  |  | paprastoji | 3 |
|  |  | juodoji | 2 |
|  | Pocūgė | didžioji | 2 |
| Viso: 3 | 10 | 33 | 77 |
| Liepiniai | Liepa | didžialapė | 1 |
|  |  | mažalapė | 1 |
|  |  | paprastoji | 1 |
| Guobiniai | Guoba / Skirpstas / Vinkšna | G.kalninė | 1 |
|  |  | V.paprastoji | 1 |
| Gluosniniai | Drebulė / Tuopa | drebulė | 1 |
|  |  | balzaminė | 1 |
|  |  | juodoji | 2 |
|  |  | kanadinė | 1 |
|  |  | plaukuotavaisė | 1 |
|  |  | kininė | 2 |
|  |  | pilkoji | 1 |
|  | Gluosnis, karklas | baltasis | 3 |
|  |  | macudinis | 1 |
|  |  | pajūrinis | 1 |
|  |  | trapusis | 2 |
|  |  | sveikalapis | 1 |
|  |  | purpurinis | 1 |
|  |  | virbis | 1 |
|  |  | blindė | 2 |
| Erškėtiniai | Trešnė | trešnė | 1 |
|  | Kaulenis | blizgantysis | 1 |
|  |  | Damerio | 1 |
|  |  | gulsčiasis | 1 |
|  | Kryklė | veltininė | 1 |
|  | Gudobelė | grauželinė | 2 |
|  |  | vėduoklinė | 1 |
|  |  | vienapiestė | 1 |
|  | Ieva | paprastoji | 1 |
|  |  | vėlyvoji | 1 |
|  | Sidabražolė | krūminė | 1 |
|  | Pūslenis | putinalapis | 4 |
|  | Slyva | kaukazinė | 1 |
|  | Obelis | Zyboldo | 1 |
|  | Erškėtis | paprastasis | 1 |
|  |  | raukšlėtalapis | 2 |
|  |  | tankiadyglis | 1 |
|  |  | sp. | 1 |
|  | Šermukšnis | paprastasis | 4 |
|  |  | švedinis | 1 |
|  | Kriaušė | miškinė | 1 |
|  |  | sp. | 1 |
|  | Aronija | juodavaisė | 1 |
|  | Svarainis | japoninis | 1 |
|  | Stefanandra | karpytalapė | 1 |
|  | Lanksva | Bilardo | 1 |
|  |  | guobalapė | 1 |
|  |  | japoninė | 5 |
|  |  | niponinė | 1 |
|  |  | smailialapė | 1 |
|  |  | Vanhuto | 1 |
|  |  | triskiautė | 1 |
|  | Luizianija | triskiautė | 1 |
| Hortenzijiniai | Hortenzija | šviesioji | 1 |
|  | Jazminas | darželinis | 1 |
|  |  | plačialapis | 1 |
| Magnolijiniai | Magnolija | japoninė | 1 |
| Sausmediniai | Sausmedis | totorinis | 1 |
|  |  | skėstašakis | 1 |
|  | Veigelė | ankstyvoji | 1 |
|  |  | gražiažiedė | 2 |
| Šeivamediniai | Šeivamedis | juoduogis | 2 |
|  |  | raudonuogis | 1 |
| Putininiai | Putinas | paprastasis | 2 |
|  |  | sodinis | 1 |
| Kleviniai | Klevas | ginalinis | 1 |
|  |  | paprastasis | 4 |
|  |  | platanalapis | 1 |
|  |  | plaštakiškasis | 1 |
|  |  | sidabrinis | 2 |
|  |  | totorinis | 1 |
|  |  | uosialapis | 1 |
| Kaštoniniai | Kaštonas | paprastasis | 1 |
| Pupiniai | Karagana | paprastoji | 1 |
|  |  | krūminė | 1 |
|  | Robinija | baltažiedė | 2 |
|  | Pupmedis | paprastasis | 1 |
| Anakardiniai | Žagrenis | rūgštusis | 1 |
|  | Pūkenis | europinis | 2 |
| Seduliniai | Sedula | baltoji | 2 |
| Smaugikiniai | Ožekšnis | Fortūno | 4 |
| Šunobeliniai | Šunobelė | dygioji | 1 |
| Agrastiniai | Serbentas | auksuotasis | 1 |
| Žilakrūminiai | Šaltalankis | dygliuotasis | 1 |
| Beržiniai | Beržas | karpotasis | 1 |
|  |  | plaukuotasis | 1 |
|  | Alksniai | baltalksnis | 1 |
|  |  | juodalksnis | 1 |
|  |  | hibridinis | 1 |
| Lazdyniniai | Lazdynas | paprastasis | 2 |
|  | Skroblas | paprastasis | 1 |
| Bukiniai | Bukas | paprastasis | 1 |
|  | Ąžuolas | paprastasis | 2 |
|  |  | raudonasis | 1 |
| Riešutmediniai | Riešutmedis | sp. | 1 |
|  |  | graikinis | 1 |
|  |  | pilkasis | 1 |
|  |  | mandžiūrinis | 1 |
| Alyvmediniai | Forsitija | europinė | 1 |
|  |  | tarpinė | 1 |
|  |  | žalioji | 1 |
|  | Uosis | amerikinis | 1 |
|  |  | paprastasis | 1 |
|  |  | pensilvaninis | 2 |
|  | Ligustras | paprastasis | 1 |
|  | Alyvos | paprastosios | 2 |
| Raugerškiniai | Raugerškis | Tunbergo | 4 |
|  |  | paprastasis | 1 |
|  | Mahonija | dyglialapė | 1 |
| Buksmediniai | Buksmedis | paprastasis | 1 |
| Aralijiniai | Aralija | aukštoji | 1 |
| Eglūniniai | Eglūnas | šakotasis | 1 |
| Stepukiniai | Žiemė | mažoji | 1 |
| Šilkmediniai | Šilkmedis | juodasis | 1 |
| Erikiniai | Rododendras | sp. | 1 |
| Viso: 30 | 62 | 115 | 153 |
| Iš viso: 33 | 72 | 148 | 230 |

Lentvario mieste auga (dendrologiškai) gana retų medžių ir krūmų – didžioji tuja, ispaninis kėnis, karpytalapė stefanandra, japoninė magnolija, plaštakiškasis ir sidabrinis klevai, šakotasis eglūnas, juodasis šilkmedis, yra ir retai pasitaikančių dekoratyvinių formų (veislių).

Vidutinis Lentvario mieste (ne mikromedynuose) augančių medžių aukštis yra apie 10 m, skersmuo – apie 22 cm.

Lentvario mieste yra nemažai įspūdingų medžių – 27-31 m aukštį pasiekė 6 balzaminės ir kanadinės tuopos, 4 paprastosios eglės, 2 paprastosios pušys bei 1 karpotasis beržas.

Net 33 medžiai siekė ar viršijo 1 m skersmenį. Vidutinė šių medžių būklė 3,4 balo, nes net 18 medžių yra blogos ar labai blogos būklės, o geros būklės yra tik 5 medžiai.12 medžių skersmenys yra netgi 1,2-2,0 m (5 baltieji gluosniai, 3 kanadinės tuopos, 2 paprastieji ąžuolai, 1 mažalapė liepa bei 1 trapusis gluosnis).

Visiems (apie 1 m ir didesnio skersmens) vertingesnių medžių rūšių (Ą, V, L ir kt.) medžiams, pagal pagal reikalingumą ir galimybes (atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį) turėtų būti taikoma ypatinga apsauga ir dėmesys - savivaldybės lėšomis šalinamos stambesnės sausos šakos, uždažomos žaizdos, pašalinami juos stelbiantys ar kitaip jų estetinę vertę mažinantys medžiai ar krūmai (želdinių grupėse rekomenduotina bent 10 m spinduliu iškirsti kitus menkavertiškesnius medžius) ir kt.

Mūsų nuomone, savo matmenimis labiausiai išsiskiria (t. y. estetiškai vertingiausiais medžiais mieste būtų galima laikyti):

- Paprastąjį ąžuolą (2 kv. 62 skl.) – 20 m H, 122 cm D,

- Gluosnį baltąjį (5 kv. 11 skl.) – 16 m H, 200 cm D,

- Gluosnį baltąjį (13 kv. 61 skl.) – 25 m H, 120 cm D,

- Eglę paprastąją (5 kv. 156 skl.) – 29 m H, 112 cm D,

- Maumedį europinį (5 kv. 165 skl.) – 26 m H, 116 cm D

- Klevą paprastąjį (5 kv. 6 skl.) – 20 m H, 108 cm D

***

Stambiausi gatvių medžiai pasižymi kiek mažesniais parametrais – čia pasitaikė individų pasiekusių tik 22-23 m aukštį, o virš 90 cm D yra tik 4 medžiai.

2.3. Invaziniai medžiai ir krūmai Lentvario mieste

Lentvario mieste auga ne tik vertingi sumedėję augalai, bet ir invaziniai medžiai bei krūmai (3 lentelė). Daugeliu atvejų, tai kažkada pasodinti pavieniai individai ar grupelės iš keleto egzempliorių, be to dalis raukšlėtalapių erškėčių auga gyvatvorėse.

Praktiškai tik uosialapių klevų plitimas (invazyvumas) yra išreikštas, tad jie sutinkami ne tik pavieniui, bet ir įvairaus ploto grupėmis, o apleistose teritorijose pastebima ir ,,naujoji“ karta (dėl menkų dendrometrinių rodiklių apskaitoje neatsispindinti).

3 lentelė. Invazinių augalų rūšys bei jų gausa Lentvario mieste

| Invazinės rūšys | Šiuo metu yra |  | Siūloma iškirsti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vnt. | grupių sudėtyje | vnt. | grupių sudėtyje |
| Klevas uosialapis | 540 | 32 | 440 | 5 |
| Ieva vėlyvoji | 5 |  | 1 |  |
| Robinija baltažiedė | 61 | 5 | 16 |  |
| Robinija baltažiedė ‚Umbraculifera‘ | 4 |  |  |  |
| Erškėtis raukšlėtalapis | 8 | 6 |  |  |
| Erškėtis raukšlėtalapis ‚Alba‘ | 1 |  |  |  |
| Viso: | 619 | 43 | 457 | 5 |

Norime pabrėžti, kad be uosialapio klevo beveik niekur nėra pastebėta kitų 3 lentelėje minimų invazinių medžių ir krūmų savaiminio plitimo atvejų – jie auga tik ten kur buvo pasodinti. Akivaizdu, kad šių augalų invazyvumas daugeliu atvejų yra pervertinamas.

Mūsų inventorizacijos metu užfiksuota ir įvertinta 619 invazinių medžių ir krūmų kaip individų, o taip pat 43 grupės (medynėliai, gyvatvorės ar pan.), kuriose invaziniai augalai sudaro pagrindinę dalį ar auga kaip priemaiša.

Atsižvelgiant į invazinių augalų lokalizacijos vietas, jų ,,pavojingumą“, dekoratyvumą ir kt. laikome tikslinga artimiausiu metu iškirsti bent 5 uosialapių klevų grupes (arba iškirsti uosialapių klevų priemaišą iš mišrių medynėlių) bei bent 74 % ne grupėse augančių invazinių augalų. Pastebėtina, kad nemaža dalis medynėlių, kurių sudėtyje yra uosialapių klevų bus retinami, tad šių invazinių medžių kiekis bus maksimaliai sumažintas.

Ateityje Trakų rajono savivaldybė turėtų nusimatyti lėšų, apleistose teritorijose augančių uosialapių klevų naikinimui, o jei jie auga privačiose žemėse – informuoti savininkus, valdytojus ar naudotojus dėl vieningo invazinių augalų naikinimo svarbos.

2.4. Lentvario mieste inventorizuotų parkų ir skverų esama būklė bei jos pagerinimo būdai

Pagal bendrąjį planą Lentvario mieste planuojami 4 parkai (39,8 ha) ir 5 skverai (1,3 ha). Pagal Trakų rajono savivaldybės pateiktą informaciją, be Lentvario dvaro parko, mieste šiuo metu yra 3 parkai, užimantys 23,75 ha bei 2 skverai (4 lentelė). Reikia pastebėti, kad vadinamojo Šeimos parko teritorija šiuo metu pilnai įeina į valstybinio miško teritoriją.

4 lentelė. Lentvario miesto želdynų teritorijų padengimas želdiniais

| Parkas / skveras | Parko / skvero plotas, ha | Želdinių plotas, ha | Želdiniai (%) nuo bendro objekto ploto | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevardžio ež. parkas | 12,74 | 1,14 | 8,9 | Įskaitant ežerą |
| Lentvario ež. parkas | 7,65 | 1,82 | 23,8 |  |
| Šeimos parkas | 3,36 | - | - | miškas |
| Bažnyčios g. skveras | 0,07 | <0,01 | 9,3 |  |
| Mokyklos g. skveras | 0,15 | 0,05 | 33,3 |  |
| Viso: | 23,97 | 3,02 | Vid.: 12,6 |  |

Pagal bendrąjį planą Lentvario mieste planuojami 4 parkai (39,8 ha ploto) ir 5 skverai (1,3 ha ploto).

Pagal viešai prieinamą informaciją, vykdant projektą „Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus (Klevų alėjos skg. ir Dzūkų g.)“, numatyta įrengti daugiafunkcę laisvalaikio zoną, bus sutvarkyti esami Klevų al. skersgatvio bei Dzūkų g. ruožai, įrengtos lietaus nuotekų sistemos, automobilių parkavimo, pėsčiųjų ir dviračių takai. Šio projekto vertė – beveik 1,7 mln. eurų.

Vykdant projektą „Šeimos parko ir skverų įkūrimas, prieigų bei jungties tarp jų infrastruktūros sutvarkymas Lentvario mieste“, bus įrengtas Šeimos parkas su poilsiui skirta infrastruktūra, skverai prie Bažnyčios/Sodų g. ir Mokyklos g., sutvarkytas apšvietimas, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros Klevų al., Fabriko, Mokyklos, Miško 2-ojoje g. Visa projekto vertė – daugiau nei 1 mln. 25 tūkst. eurų.

Numatyti ir vykdomi poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero tvarkymo darbai. Nors tai yra vienas iš labiausiai lankomų (ypač vasarą) traukos objektų mieste, šiuo metu esanti infrastruktūra yra minimali ir visiškai netenkina bendruomenės poreikių. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus pagerintas Lentvario miesto įvaizdis ir padidintas patrauklumas, pagerėjusi gyvenimo kokybė Lentvario mieste, pagerintos sąlygos laisvalaikio ir poilsio veiklai, fiziniam aktyvumui. Taip pat, tikimasi, kad bus pagerintos sąlygos privačių investicijų pritraukimui ir paslaugų sektoriaus plėtrai.

Čia bus įrengtos poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, lengvųjų automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, treniruoklių aikštelės, universalus sporto aikštynas, dvi lauko tinklinio aikštelės, lauko dušai ir geriamo vandens kolonėlės, valčių prieplauka, prieplauka su poilsio aikštele, persirengimo kabinos, ugniavietės aikštelės, inžineriniai tinklai, šiukšliadėžės, atliktas aplinkos sutvarkymas ir apželdinimas, kt. elementai. Šiuo metu prie Lentvario ežero nėra veikiančio viešojo tualeto, todėl poilsio ir rekreacijos zonoje bus pastatytas naujas viešasis tualetas

Vidutinis parkų ir skverų padengimas želdiniais svyruoja nuo 8,9 iki 33,3 % (4 lentelė). Akivaizdu, kad visuose želdynuose vieno kito blogesnės būklės ar menkavertiškesnio medžio pašalinimas tik padidins šių želdynų patrauklumą, o tuo pačiu, puošnių (pasižyminčių gražiais lapais, žiedais ar/ir vaisiais) želdinių dar galėtų šiek tiek ir pagausėti.

Vadovaujantis specializuota literatūra laikoma, kad geriausia situacija pagal želdinių lajomis padengto ploto ir atvirų erdvių plotų santykį yra teritorijose, kur želdiniai dengia 20-30 % želdyno ploto, bet nereikėtų pamiršti, kad ne tik padengimas želdiniais lemia želdyno patrauklumą. Svarbi ir jo priežiūra, infrastruktūra, lokalizacijos vieta, želdinių dendrologinė įvairovė, želdinių išdėstymo tolygumas (jie gali būti sutelkti viename miškelyje želdyno pakraštyje; išdėstyti po vieną medį (soliterą); abiejų minėtų variantų derinys) ir kt.

Lentvario mieste yra ir daugiau teritorijų, kurios esant poreikiui galėtų būti tvarkomos ir naudojamos kaip parkai ar skverai (pvz. prie Klevų alėjos priešais Norfą (šiuo metu valstybinio miško teritorija); Stadiono g. ir Kaimo 1-osios g. iš 2 šonų apribotoje teritorijoje (priešais stadioną)), tačiau mažėjant gyventojų kiekiui, šių (rezervinių) plotų, bent jau šiuo metu, intensyviau tvarkyti ar gausinti juose augančių želdinių matomai neverta.

2.5. Želdinių sanitarinė būklė bei planuojamos jų tvarkymo priemonės

2019 metais inventorizuotų Lentvario miesto želdinių (neskaitant bet kurios būklės sumedėjusių augalų augančių medynėliuose ir gatvėse) būklė palyginus gera - labai blogos ir blogos būklės medžių čia buvo apie 7,3 %, patenkinamos – apie 11,6 % nuo bendro medžių kiekio. Buvo užfiksuota ir bent 75 sausuoliai. Bendrai paėmus vidutinė Lentvario (be gatvių želdinių) medžių būklė yra apie 1,6 balo (t. y. tarp geros ir  vidutinės).

Įvairios ūkinės priemonės numatytos 904 grupėse, t. y. 27,5 % nuo visų mieste esančių grupių (išskyrus gatvių želdinius).

Lentvario miesto gatvių želdinių būklė yra identiška (1,6 balo) kitų miesto želdinių būklei - labai blogos ir blogos būklės medžių ir krūmų čia buvo apie 8,1 %, patenkinamos – apie 9,9 % nuo bendro medžių ir krūmų kiekio. Užfiksuota 10 sausuolių.

Gatvių želdiniuose ūkinės priemonės numatytos 18,1 % nuo visų 2019 metais gatvių želdiniuose inventorizuotų grupių. Čia iš viso turėtų būti iškertama 255 vnt. (arba apie 10 % dabar ten augančių) medžių.

Medžių būklę dažniausiai blogina kamienų žaizdos, medienos puviniai (patekę per žaizdas arba per buvusias šakų vietas (šiuo metu dreves)), stelbimas. Gerokai rečiau būklės blogėjimas konstatuojamas dėl sausų šakų gausos, žiemospirgių ar kitų priežasčių.

Iš viso Lentvario miesto želdiniuose (atmetus retintinus medynėlius) rekomenduojama iškirsti bent 1715 vnt. medžių (ar atskirų jų kamienų), iš kurių kaip minėta - 458 vnt. invazinių augalų. Kita vertus, atsižvelgiant į miesto plotą, šių (ir netgi iš medynėlių) iškertamų želdinių kiekis tikrai nebus didelis – tebus kertama tik po kelis medžius (krūmus) iš 1 ha.

Atkreiptinas dėmesys, kad ūkinių priemonių mažiau planuota apleistose teritorijose miesto pakraščiuose ir pan., kuriose auga daug menkaverčių įvairios būklės ir amžiaus medžių. Mūsų nuomone, geriausia būtų šias teritorijas parduoti veslo įmonėms (jei to nėra padaryta) ir pasiekti, kad teritorijos būtų bent minimaliai tvarkomos – iškertami uosialapiai klevai, sutvarkomi savavališki šiukšlynai ir pan.

***

Bendrai paėmus, Lentvario mieste retinti per tankai augančias medžių grupes (nuo 10 iki 40 %) akivaizdžiai reikėtų 133 sklypuose (apie 14 ha plotą), iš jų 2 eilėje – 10 sklypų (1 ha).

Rekomenduojame ,,atjauninti“ (nupjauti apie 5 cm nuo žemės paviršiaus) tik 4 medžius, bet neabejotinai šį būklės pagerinimo būdą galima taikyti visiems krūmams ir 2-16 cm skersmens medžiams gerai atželiantiems iš kelmų.

Genėti reikėtų bent 100 medžių, bet minimaliai formuojamos lajos galėtų būti ir kai kuriems gatvių bei daugiabučių kiemuose augantiems medžiams. Jokiu būdu negalima vadovautis sena daugelio miestų ,,patirtimi“ ir genint palikti 2-3 m aukščio bešakius ,,strampus“, per kurių žaizdas nedelsiant įsimeta medieną ardantys grybai.

Skubiai šalinti (dėl keliamo realaus pavojaus gyventojų gyvybei, sveikatai ar turtui) reikėtų 40 medžių (ar atskirų kamienų), pirmoje eilėje (t.y. per pirmą penkmetį) – virš 1120 želdinių grupelių ar pavienių medžių jose.

Projektiniais tikslais (dėl jų daromos žalos (vertingesnių augalų stelbimo, teritorijos estetinės vertės mažinimo) vertingesnėms medžių rūšims, pastatų pamatams ir kt.), invazyvumo reikėtų šalinti virš 440 vnt. sumedėjusių augalų.

Antroje eilėje numatytas bent 115 pavienių medžių (ar atskirų kamienų) grupėse ar pačių grupių šalinimas, bet po 5 metų, dėl:

a) didėjančio medžių amžiaus;

b) nepalankių aplinkos sąlygų (vėjovartų, vėjolaužų, sniegolaužų, sausrų ir kt.);

c) biotinių (ligų, kenkėjų);

d) antropogeninių veiksnių (atmosferos ir dirvos taršos, trypimo ir dirvos (automobiliais) apie medžių šaknis suspaudimo, šakų laužymo, kamienų mechaninių pažeidimų avarijų metu, nesavalaikio ir/ar netinkamo genėjimo)

...šalintinų medžių bus žymiai daugiau.

Pastebėtina, kad skubiai, 1 ir 2 eilėje kirstinų medžių vidutinė būklė (4,0 balo) ženkliai skiriasi nuo visų paliktinų medžių (1,3 balo).

Leidžiant, augančius nepavojingose žmonių ir automobilių judėjimui vietose, storesnius medžius nusikirsti privatiems arba juridiniams asmenims (mokykloms, vaikų darželiams ar pan.) kurui ar kitiems tikslams būtų taupomos valstybinės tokiems darbams skirtos lėšos.

Nemokamai (ar netgi šiek tiek sumokėdami) pasiimti šalintinus medžius tikrai neatsisakytų ir drožlių(kurui) gamintojai...

Nepageidaujamą traką ir pomiškį būtų tikslinga iškirsti bent 57 sklypuose.

Lentvario miesto teritorijoje pasitaikė medžių (bent 19 vnt.), kurių būklė pablogėjusi dėl neseniai padarytų žaizdų ar nupjautų stambių šakų. Atviras ligoms ir puviniams vietas rekomenduotina kuo skubiau uždažyti akriliniais ar aliejiniais dažais, nes medienai pradėjus pūti šį procesą sustabdyti yra sunku.

Surišti dinaminėmis ar analogiško pobūdžio jungtimis šiuo metu reikia ne mažiau kaip 13 amžingų, išlakių (40-110 cm skersmens) medžių skeletines šakas (ar 2 kamienus), tačiau norint išvengti (specifinėmis lajomis pasižyminčių) medžių pažeidimų dėl vėjo ar sniego įtakos, ateityje taip tvarkytinų medžių tik daugės.

***

Medžių atsodinimas numatytas 48 grupėse (pagrinde miesto gatvėse), kuriose iš viso planuojama atsodinti 58 pavienius medžius (5 lentelė).

Žinoma, čia nėra įtraukti medžiai, kurie, vadovaujantis specialiaisiais ir detaliaisiais planais bei atsižvelgiant į miesto poreikius, būtų sodinami plečiant Lentvario miesto parkų, skverų ir kitų teritorijų želdinius – tai jau ne žaliųjų plotų inventorizacijos uždavinys.

5 lentelė. Atsodinamų medžių (medžiakrūmių) asortimentas ir pasiskirstymas.

| Medžių rūšis | Vnt. |
| --- | --- |
| Liepa mažalapė | 21 |
| Liepa didžialapė | 18 |
| Klevas paprastasis | 11 |
| Klevas paprastasis ‚Crimson King‘ | 1 |
| Kaštonas parastasis | 1 |
| Šermukšnis paprastasis | 1 |
| Šermukšnis švedinis | 5 |
| Viso: | 58 |

Norint konkrečiame želdyne išsiaiškinti tikslų kertamų ir atsodinamų medžių kiekį (pvz., sprendžiant apie dalinę želdinių rekonstrukciją) turi būti atliekama detalioji želdinių inventorizacija, kur kiekvienas medis būtų įvertintas pagal keletą kriterijų ir tik po to būtų spendžiama apie jo nukirtimą ar palikimą augti. Kadangi pastaroji inventorizacija reikalauja daug laiko ir žmogiškųjų resursų (parkuose neretai ji vykdoma netgi 2 kartus (pavasarį ir vasarą arba vasarą ir rudenį)) ir yra brangi, todėl atliekama tik pagal spec. užsakymus.

Sodinamus medžius ir krūmus, kaip jau minėta, reikėtų parinkti vadovaujantis konkrečiais jiems taikytinais reikalavimai bei spec. literatūra (pvz., Sodinukai miestams ir miesteliams želdinti (2005).

Parkų ir skverų plotus reikėtų periodiškai šienauti, pasodinti atraktyvių medžių rūšių – beržų, pušų, ąžuolų bei stambių (vagims nepatrauklių) dekoratyvinių spygliuočių ir lapuočių.

Esamose ar numatomose automobilių parkavimo vietose arba prie pagrindinių (labiausiai naudojamų) įėjimų į parkus, reikėtų įrengti stendus su parkų (skverų) schemomis. Prie retesnių medžių ir krūmų, edukaciniais tikslais, būtų galima pritvirtinti arba pastatyti (ant atskirų stulpelių) etiketes su jų pavadinimais bei trumpa informacija.

Planų ir planšetų spausdinimui panaudoti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos priklausantys, bei VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro “GIS-Centras” platinami georeferenciniai duomenys.

Naudota literatūra

- Jakovlevas – Mateckis K. 2011. Miesto kraštovaizdžio architektūra II: želdiniai ir jų komponavimo principai. Vilnius, 298 p.

- Navasaitis M. 2004. Dendrologija. Vilnius, 855 p.

- www.lentvaris.lt

- https://lt.wikipedia.org/wiki/Lentvaris

PRIEDAI

1 priedas. Specialiosios sąlygos, aktualios įveisiant ir tvarkant želdinius bei želdynus

Mieste, įveisiant naujus ir tvarkant jau esamus želdinius, būtina laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 207, 2008-03-12, Žin., 2008, Nr. 33-1152). Čia paminėsiu tik dažniausiai pasitaikančius želdinių sodinimo ir kirtimo apribojimus:

1) Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 m abipus požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 m aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) draudžiama kirsti ir sodinti medžius be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo.

2) Elektros linijų apsaugos zonoje (žemės juosta tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų (iki 1 kV - po 2 m; 6,10 kV - po 10 m ; 35 kV - po 15 m ; 110 kV - po 20 m ; 330 kV - po 30 m ; 750 kV - po 40 m, o požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zonoje – po 1 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų) sodinti arba kirsti medžius ir krūmus draudžiama be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo.

3) Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų (antžeminiai šilumos tiekimo vamzdynai, požeminės šilumos bei karšto vandens tiekimo trasos, šiluminės kameros, sklendžių aptarnavimo paviljonai, drenažo šuliniai, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinės, šalia šilumos tiekimo trasų pakloti drenažo vamzdžiai, telesignalizacijos kabeliai ir kiti statiniai, skirti nurodytiesiems tinklams aptarnauti) apsaugos zonose (žemės juosta, kurios plotis po 5 m nuo kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros išorinės sienos) medžius ir krūmus sodinti galima tik gavus įmonės, eksploatuojančios šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus, raštišką sutikimą, o arčiau kaip 2 m nuo tinklų kanalo (vamzdyno) krašto – iš viso draudžiama.

4) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervuarai, sklendžių kameros, persiurbimo stotys, išleistuvai, vandentiekio bokštai, slėginiai rezervuarai, lietaus ir fekalinės kanalizacijos valymo įrenginiai) apsaugos zonose (žemės juosta, kurios plotis po 5 m nuo vamzdynų ašies; magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 40 cm ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 10 m nuo vamzdynų ašies sausame grunte, o drėgname grunte - ne mažiau kaip po 25 m; vandens rezervuarų, skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis po 30 m, o vandentiekio bokštų ir kitų įrenginių - ne mažiau kaip po 15 m nuo išorinių sienelių) draudžiama sodinti medžius ir krūmus, nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir įrenginius eksploatuojančiomis įmonėmis.

5) LR aplinkos ministro 2016 mrugsėjo 12 d. įsakymu Nr. D1-604 patvirtintos ,,Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės“, kurių 5.1.1-5.1.2. punktuose nustatyti tokie augalų veisimo atstumai nuo kaimyninio sklypo ribos ir gatvės raudonųjų linijų:

* medžiai iki 3 m aukščio ir krūmai, užaugantys iki 3 m, – ne arčiau kaip 2 m,

* kiti medžiai – ne arčiau kaip 3 m, šiaurinėje (tarp (>)315o ir (<)45o) sklypo pusėje – ne arčiau kaip 5 m,

* kiti krūmai – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir tokiu atstumu vienas nuo kito, kad tarp užaugusių medžių lajų ar krūmų išorinių stiebų būtų ne mažesnis kaip 1 m atstumas;

* gyvatvorė – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir formuojama ne aukštesnė kaip 1,3 m, išskyrus pietinę (tarp 135o ir 225o) sklypo pusę, kur gyvatvorė gali būti iki 2 m aukščio.

7) Saugotinus želdinius kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti (išskyrus atvejus, kai leidimas nereikalingas) galima tik gavus Trakų rajono savivaldybės administracijos išduotą leidimą.

II priedas. Lentvario miesto želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis

| Kv. | Skl. | Įvykdyta |
| --- | --- | --- |
| Šalinti, skubiai |  |  |
| 2 | 14, 18, 35, 41, 44, 51, 59 |  |
| 5 | 27, 28, 29 |  |
| 8 | 102 |  |
| 9 | 21 |  |
| 10 | 57 |  |
| 12 | 3 |  |
| 23 | 20 |  |
| 25 | 52 |  |
| 27 | 8 |  |
| 28 | 35 |  |
| 30 | 24, 45, 72, 73 |  |
| 31 | 35, 36, 51 |  |
| 38 | 56, 102, 115 |  |
| 39 | 54 |  |
| Geležinkelio g. | 21, 28, 67 |  |
| Miškininkų g. | 10 |  |
| Trakų g. | 12, 19, 26, 28 |  |
| Šalinti, 1 eilėje |  |  |
| 1 | 2, 4, 10, 11, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 78 |  |
| 2 | 10, 16, 21, 23, 31, 34, 37, 52, 56, 57, 66, 72, 74, 77, 79, 82, 84, 87, 99, 107, 112, 114, 115, 116, 125, 127, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 147, 148, 150 |  |
| 3 | 19, 27, 56, 69 |  |
| 4 | 5, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 37, 42 |  |
| 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 44, 45, 46, 48, 55, 57, 59, 64, 65, 66, 83, 111, 119, 120, 123, 130, 131, 143, 154, 161 |  |
| 6 | 1, 7, 8, 31, 39, 48 |  |
| 7 | 8, 14, 16, 17 |  |
| 8 | 14, 36, 42, 49, 56, 57, 61, 79, 85, 105, 114 |  |
| 9 | 10, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 35, 44, 49, 56, 64 |  |
| 10 | 1, 2, 4, 10, 35 |  |
| 11 | 17, 18, 27, 28, 63, 65, 67 |  |
| 12 | 11, 21, 30, 41, 42, 44, 47, 48, 58, 69, 78, 85, 88, 96, 99, 100, 106, 109, 116, 126, 132, 134, 140 |  |
| 13 | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 39, 52, 59, 61, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 78, 80, 87, 90, 93, 94, 97, 98, 99, 105, 106 |  |
| 14 | 13, 19, 26, 29, 37 |  |
| 15 | 2, 28 |  |
| 16 | 18, 20 |  |
| 17 | 26, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 47, 63, 69, 70, 74, 85, 86, 87, 91, 96 |  |
| 18 | 9, 19, 21, 33, 38, 43, 46, 47, 48, 54 |  |
| 19 | 2, 3, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 21 |  |
| 20 | 9, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 52, 54, 69, 75, 77, 80, 84, 85 |  |
| 21 | 6, 18, 25, 26, 29, 43, 46, 48, 49, 51, 54, 60, 81, 82, 85, 87 |  |
| 22 | 22, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 41 |  |
| 23 | 3, 13 |  |
| 24 | 4 |  |
| 25 | 7, 11, 51, 58, 60, 72, 78 |  |
| 26 | 3, 11, 16, 21, 43, 79, 82 |  |
| 27 | 18 |  |
| 28 | 2, 6, 10, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 43 |  |
| 29 | 2, 4, 7, 15, 16, 19, 20, 54, 68, 70, 77, 79, 81, 82, 84, 88, 92, 93 |  |
| 30 | 2, 16, 17, 23, 26, 28, 31, 39, 40, 44, 57, 60, 66, 68, 77, 98 |  |
| 31 | 4, 12, 13, 14, 21, 31, 36, 41, 44, 47, 50, 51, 56, 61, 63, 64, 71, 73, 80, 83, 89, 97 |  |
| 32 | 1, 10, 13, 15, 25, 31, 32, 33, 38, 40, 42, 47, 48, 58, 72, 74, 108, 141 |  |
| 33 | 3, 8, 11, 60, 63, 66, 93, 94, 106, 114 |  |
| 34 | 32, 54, 81 |  |
| 35 | 9, 22, 25, 35, 36 |  |
| 36 | 24, 35, 43, 93, 99, 112, 114 |  |
| 37 | 22, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 41, 45, 62, 68, 69, 73, 75 |  |
| 38 | 2, 35, 37, 38, 47, 48, 49, 53, 57, 59, 60, 64, 67, 82, 88, 89, 91, 103, 106, 108, 116, 117 |  |
| 39 | 15, 27, 40, 41, 43, 53 |  |
| 40 | 10, 22, 28 |  |
| 41 | 7 |  |
| Atgimimo g. | 31, 32 |  |
| Bažnyčios g. | 6 |  |
| Fabriko g. | 1 |  |
| Geležinkelio g. | 1, 11, 28, 30, 46, 48, 54, 62, 66, 68, 69 |  |
| Gėlių g. | 1, 10, 26 |  |
| Gintaro g. | 3 |  |
| Kaimo 1-oji g. | 2 |  |
| Kampo g. | 1 |  |
| Klevų al. | 4, 7, 8, 9, 10, 17, 31, 32, 35, 36, 38, 53, 55, 57 |  |
| Konduktorių g. | 16, 17 |  |
| Lelijų g. | 10 |  |
| Medeinės g. | 16, 20, 22 |  |
| Mėnulio g. | 6, 14, 19 |  |
| Miškininkų g. | 5 |  |
| Miško 2-oji g. | 1 |  |
| Mokyklos g. | 3, 15 |  |
| Naujosios sodybos g. | 2 |  |
| Obelų g. | 3 |  |
| Pakalnės g. | 1 |  |
| Pietų g. | 3, 5 |  |
| Račkūnų g. | 1, 4, 7 |  |
| Ramunių g. | 2 |  |
| Ryto g. | 10 |  |
| Statybininkų g. | 1, 2, 4, 5, 6 |  |
| Topolio g. | 2 |  |
| Trakų g. | 3, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 24, 25, 52, 56, 57, 73 |  |
| Vaivos g. | 1 |  |
| Vilniaus g. | 2, 3, 5, 22, 26, 28, 40, 44, 78, 79, 81 |  |
| Vytauto g. | 5, 7 |  |
| Žolynų g. | 16 |  |
| Šalinti, 2 eilėje |  |  |
| 1 | 6, 12, 13, 17, 52 |  |
| 2 | 15, 22, 40, 43, 47, 70, 111, 113 |  |
| 3 | 53 |  |
| 5 | 11, 70, 71, 163 |  |
| 9 | 19, 39, 51, 54 |  |
| 11 | 17 |  |
| 12 | 22, 48, 85 |  |
| 13 | 19, 20, 29, 72, 74, 90 |  |
| 20 | 7, 32, 37, 85 |  |
| 21 | 20, 60 |  |
| 22 | 39, 42 |  |
| 23 | 11, 13 |  |
| 24 | 43 |  |
| 25 | 15, 60 |  |
| 28 | 42 |  |
| 29 | 22, 78, 88 |  |
| 30 | 40, 49, 60, 68 |  |
| 31 | 92 |  |
| 32 | 29, 76 |  |
| 33 | 110, 112 |  |
| 34 | 54 |  |
| 37 | 27, 42 |  |
| 38 | 15, 48, 84, 86, 93, 107, 115, 118, 123 |  |
| 40 | 11 |  |
| Geležinkelio g. | 19, 29, 43, 46 |  |
| Klevų al. | 6, 21, 24, 56 |  |
| Konduktorių g. | 3, 17 |  |
| Miškininkų g. | 10 |  |
| Mokyklos g. | 5 |  |
| Naujosios sodybos g. | 2 |  |
| Obelų g. | 6 |  |
| Pakraščio g. | 1 |  |
| Pietų g. | 2 |  |
| Sodų g. | 4 |  |
| Trakų g. | 11, 26, 51, 53, 56 |  |
| Vilniaus g. | 69 |  |
| Vytauto g. | 1, 7 |  |
| Žolynų g. | 1, 16 |  |
| Šalinti, projektiniais tikslais |  |  |
| 1 | 32, 33, 67 |  |
| 2 | 108, 144 |  |
| 3 | 36 |  |
| 5 | 3, 96, 123 |  |
| 6 | 10 |  |
| 7 | 3 |  |
| 8 | 40, 59, 89, 93, 94, 95 |  |
| 9 | 38, 40, 49 |  |
| 11 | 38, 56 |  |
| 12 | 30, 41, 49, 51, 52, 60, 67, 70, 97, 100, 107, 128, 133, 140, 144, 146, 151 |  |
| 13 | 2, 26, 32, 38, 47, 49, 50, 52, 68, 73, 81, 87, 94, 105 |  |
| 15 | 5, 12, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34 |  |
| 17 | 14, 22, 23, 29, 33, 37, 61, 65, 90, 91, 92, 98 |  |
| 18 | 8, 25, 26, 33, 35, 39, 40, 41, 47 |  |
| 19 | 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 |  |
| 20 | 2, 33, 34, 52, 53 |  |
| 21 | 12, 24, 42, 43, 49, 52, 55, 56 |  |
| 22 | 20, 32, 37, 38, 39 |  |
| 23 | 1, 13, 18 |  |
| 24 | 6, 34 |  |
| 25 | 9, 12, 13, 51, 73 |  |
| 26 | 17, 24 |  |
| 28 | 3, 17, 21, 22, 23, 35 |  |
| 29 | 19, 63, 77, 85, 92 |  |
| 30 | 21, 22, 23, 25, 30, 33, 39, 87 |  |
| 31 | 11, 30, 40, 41, 44, 47, 53, 58, 61, 62, 65, 67, 71, 72, 76, 77, 81, 96, 97, 105 |  |
| 32 | 2, 6, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 35, 37, 46, 53, 60, 70, 74, 109, 110, 129, 132, 133, 138, 142 |  |
| 33 | 3, 6, 9, 12, 24, 25, 26, 28, 37, 57, 58, 61, 62, 65, 72, 93, 103, 107, 118, 133 |  |
| 34 | 19 |  |
| 36 | 1, 2 |  |
| 37 | 25, 41, 58 |  |
| 38 | 87 |  |
| 39 | 27, 40, 43, 46 |  |
| 40 | 6, 41, 46, 47, 53 |  |
| Fabriko skg. | 3 |  |
| Gaidiškių g. | 2 |  |
| Gėlių g. | 11 |  |
| Medeinės g. | 5 |  |
| Mokyklos g. | 4 |  |
| Perkūno g. | 5 |  |
| Ramybės g. | 8, 15 |  |
| Ramunių g. | 2 |  |
| Saulės g. | 19, 20 |  |
| Statybininkų g. | 3, 6 |  |
| Šaltinio g. | 6 |  |
| Topolio g. | 5 |  |
| Trakų g. | 1 |  |
| Vilniaus g. | 43, 44, 46, 48 |  |
| Vytauto g. | 1 |  |
| Žalioji g. | 10 |  |
| Žolynų g. | 1 |  |
| Retinti, 1 eilėje |  |  |
| 1 | 11, 26 |  |
| 2 | 60, 87 |  |
| 3 | 52 |  |
| 4 | 24 |  |
| 5 | 5, 27, 123 |  |
| 6 | 36 |  |
| 8 | 25 |  |
| 9 | 10, 34, 50, 65 |  |
| 10 | 2, 14 |  |
| 11 | 14, 33, 45 |  |
| 12 | 35, 44, 96, 126 |  |
| 13 | 5, 13, 27, 34, 64, 85 |  |
| 15 | 8, 29, 31 |  |
| 16 | 24 |  |
| 17 | 21, 28, 54, 55, 62, 64, 71 |  |
| 18 | 52 |  |
| 20 | 35, 45, 82, 84 |  |
| 21 | 7, 14, 64, 65 |  |
| 22 | 18 |  |
| 24 | 29, 41, 42, 43 |  |
| 25 | 17, 32, 37, 49, 64, 66, 74, 77 |  |
| 26 | 13, 15, 20, 31, 38, 46, 47, 66, 75, 81, 92 |  |
| 27 | 42 |  |
| 31 | 10 |  |
| 32 | 87 |  |
| 33 | 7, 20, 74, 75, 76, 79 |  |
| 34 | 35, 49, 58, 59, 65 |  |
| 35 | 2, 12, 18, 40, 41 |  |
| 36 | 5, 14, 26, 28, 42, 58, 60, 61, 71, 73, 88, 90, 96, 106, 109, 110, 112 |  |
| 37 | 17, 25, 33, 46, 70, 74, 75 |  |
| 38 | 56, 77, 102 |  |
| 39 | 59, 62 |  |
| 41 | 3 |  |
| Retinti, 2 eilėje |  |  |
| 3 | 64 |  |
| 8 | 19 |  |
| 9 | 11, 58 |  |
| 12 | 133 |  |
| 17 | 29 |  |
| 21 | 44 |  |
| 26 | 94 |  |
| 34 | 76 |  |
| 36 | 44 |  |
| Atjauninti |  |  |
| 11 | 68 |  |
| 15 | 17, 20 |  |
| 22 | 21 |  |
| Medeinės g. | 17 |  |
| Mokyklos g. | 7 |  |
| Ryto g. | 3 |  |
| Saulės g. | 30 |  |
| Žalioji g. | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |  |
| Genėti |  |  |
| 1 | 6, 30, 45, 54 |  |
| 2 | 39, 65, 87 |  |
| 4 | 1, 6, 14 |  |
| 5 | 2, 3, 11, 40 |  |
| 6 | 43 |  |
| 7 | 44 |  |
| 8 | 83 |  |
| 9 | 28, 29 |  |
| 10 | 4 |  |
| 11 | 19 |  |
| 12 | 102 |  |
| 13 | 7, 84, 86, 91 |  |
| 22 | 1 |  |
| 23 | 19 |  |
| 27 | 41 |  |
| 28 | 5, 6, 29, 31 |  |
| 30 | 2, 39, 73, 95, 97 |  |
| 31 | 24, 69, 91, 92 |  |
| 32 | 10, 26 |  |
| 34 | 41 |  |
| 38 | 41, 42, 48, 52, 58, 59, 62, 64, 66, 123 |  |
| 40 | 4, 5 |  |
| Atgimimo g. | 32 |  |
| Bažnyčios g. | 5 |  |
| Geležinkelio g. | 16, 51 |  |
| Klevų al. | 5, 58 |  |
| Konduktorių g. | 10 |  |
| Miškininkų g. | 5 |  |
| Mokyklos g. | 3 |  |
| Naujoji g. | 2 |  |
| Naujosios sodybos g. | 4 |  |
| Pietų g. | 1 |  |
| Saulės g. | 38 |  |
| Statybininkų g. | 13 |  |
| Trakų g. | 27, 43 |  |
| Tujų g. | 1 |  |
| Vilniaus g. | 66, 72, 74, 76 |  |
| Uždažyti |  |  |
| 2 | 20, 94 |  |
| 5 | 29 |  |
| 12 | 48, 53, 58, 60, 78, 92, 106 |  |
| 19 | 14 |  |
| 29 | 83 |  |
| 31 | 80 |  |
| Klevų al. | 15 |  |
| Vilniaus g. | 38, 77 |  |
| Kirsti traką ir menkavertį pomiškį |  |  |
| 1 | 49 |  |
| 3 | 64 |  |
| 9 | 10, 20 |  |
| 11 | 14, 67 |  |
| 12 | 126, 138 |  |
| 13 | 5, 13, 27, 34, 61, 64, 85, 103, 105 |  |
| 16 | 8 |  |
| 20 | 32, 35, 45, 80, 85 |  |
| 21 | 14, 49, 54, 74, 75, 85 |  |
| 22 | 18 |  |
| 24 | 5, 43 |  |
| 25 | 17, 37, 39, 49, 51, 64, 66, 74 |  |
| 26 | 40 |  |
| 27 | 15 |  |
| 31 | 74 |  |
| 32 | 10 |  |
| 33 | 18, 73, 96 |  |
| 34 | 32, 39, 40, 50 |  |
| 36 | 114 |  |
| 38 | 56, 102 |  |
| Medeinės g. | 22 |  |
| Mėnulio g. | 18, 21 |  |
| Trakų g. | 52 |  |
| Surišti lają |  |  |
| 1 | 8 |  |
| 2 | 24 |  |
| 5 | 29, 65 |  |
| 6 | 8, 25 |  |
| 7 | 7 |  |
| 21 | 72 |  |
| 30 | 40 |  |
| Geležinkelio g. | 56, 64 |  |
| Miškininkų g. | 11 |  |
| Trakų g. | 33 |  |
| Vilniaus g. | 43, 82 |  |
| Sodinti |  |  |
| 8 | 79 |  |
| Bažnyčios g. | 6, 23 |  |
| Geležinkelio g. | 11, 19, 21, 29, 43, 62 |  |
| Klevų al. | 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 24, 31, 32, 35, 36, 38 |  |
| Konduktorių g. | 3, 17 |  |
| Miškininkų g. | 5, 10 |  |
| Mokyklos g. | 5, 10, 11 |  |
| Obelų g. | 3, 6 |  |
| Pakraščio g. | 1 |  |
| Statybininkų g. | 3, 4, 5, 6 |  |
| Trakų g. | 8, 17, 19, 26, 28, 51, 53, 56, 57 |  |
| Vaivos g. | 1 |  |
| Vilniaus g. | 26, 28 |  |